- Welche Handschuhe sind für welche Labore geeignet?

Auch hier lässt sich keine konkrete Regel aufstellen. Man kann aber die einzelnen Handschuhmaterialien je nach Verwendbarkeit für die unterschiedlichen Laborbereiche nutzen.  Laborhandschuhe gibt es in folgenden Materialsorten

- Latex

- Nitril-Kautschuk

- Fluorkautschuk (Viton)

- Polyvinylalkohol (PVA)

- Laminate

- Polychloropren (Neopren)

- Butyl-Kautschuk

- Polyvinylchlorid (PVC)

Jedes dieser Materialien hält unterschiedlich starken Chemikalien stand. Anhand dieser Richtwerte kann man die einzelnen Handschuhe dem Chemiebereich zuordnen.

Latexhandschuhe sind besonders bei wasserbasierenden Chemikalien geeignet. Zusätzlich bieten Sie Schutz gegen Alkohol und organischen Chemikalien. Sie sind also in einem organisch ausgerichteten Chemielabor empfehlenswert. Einen vergleichbaren Schutz bieten die Nitril-Handschuhe. Auch sie halten bei einer großen Auswahl an Chemikalien. Besonders resistent sind Sie gegen Laugen und Alkalis. Auch die Nitril-Handschuhe sind für ein Labor, welches sich mit organischer Chemie befasst geeignet.

Vinyl-Handschuhe sind für ein Chemielabor nur bedingt nutzbar. Sie bieten bei hochkonzentrierten chemischen Substanzen keinen Schutz. Neopren-Handschuhe hingegen sind in allen Laboren einsetzbar. Sie bieten gegen fast alle Chemikalien einen resistenten Schutz. Handschuhe aus Neopren sind resistent gegen Säuren, Laugen und organischen sowie anorganischen Chemikalien.

Die Handschuhe aus Material Laminate sind ein Stoffgemisch und halten deswegen auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Chemikalien ab. Jedoch ist die Bewegungsfreiheit nur sehr eingeschränkt. Die PVA Handschuhe finden vor allem dort eine Verwendung wo chlorierte oder aromatische Kohlenwasserstoffe verwendet werden. Und auch die Vitron- Handschuhe sind sehr beständig gegen Chemikalien, sollten aber nicht mit Ester und Ester-Verbindungen in Kontakt kommen.

Man sieht an dieser Auswahl schon, dass sich kaum ein Handschuh für alle Laborbereiche nutzen lässt, weshalb man in einem Chemielabor auch immer mehrere Handschuharten zur Auswahl hat.

Anbei eine Übersicht von Schutzhandschuhe und deren Preise sowie Maße die in der Regel hergenommen werden.

http://dein-schutz.de/die-wahl-der-richtigen-chemiehandschuhe/